CP020-621智能夹 _PRD_V3.0

目录

1. 版本说明	2

2. 阅读对象	2

3. 产品背景	2

4. 产品概述	2

4.1目标用户及使用场景	2

4.2产品卖点	2

4.3产品外观	3

5. 规格需求	3

5.1主机需求	3

5.1.1 主机电子需求	3

5.1.2 主机结构需求	4

6.软件交互说明	4

7.工作及存储需求	5

8.产品成本需求	5

9.包装及配件需求	6

10.销售区域及语言要求	6

11.认证需求	6

- 版本说明

| 版本 | 说明 | PM | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jump Starter 智能夹_PRD 初版定义 |  | 20-06-15 |
| 2.0 | Jump Starter 智能夹_PRD 二版定义 |  | 20-07-13. |
| 3.0 | Jump Starter 智能夹_PRD 三版定义（增加数码管） |  | 20-08-13 |

- 阅读对象

本文档读者为Jump Starter 智能夹项目硬件、软件、测试、QA等相关人员。

- 产品背景

市面现有的应急启动电源保护夹功能单一，只有保护功能，而且用户对于启动电源的启动能力并没有明确认知，购买产品时无法分辨自己的车型该买什么样的启动电源合适，从而导致用户买错不能使用，启动能力过大浪费，不能判断汽车电瓶是否损坏等各种问题突出；

针对以上情况，为了提高用户体验，满足用户汽车应急启动，电池侦测等需求，本产品将电源保护&电池检测二合一，通过蓝牙连接及手机APP交互操作，将电池好坏判断，电压检测，启动电源选择等功能作为核心卖点，解决用户痛点，丰富品线，分割市场流量。

- 产品概述

## 4.1目标用户及使用场景

目标用户：家庭用户，汽车DIY玩家，汽车维修技工

使用场景：汽车应急启动，电池检测；

## 4.2产品卖点

- 【蓝牙+APP】：支持蓝牙连接，拓展APP智能功能；

- 【电池检测】：高精度电池检测A/D转换设计，软件算法优化保证检测精度；

- 【屏幕显示】APP实时显示电池各项数据；

- 【保护功能】短路保护，过压保护，反接保护等多重保护；

## 4.3产品外观（本图只做参考，正面只有中间3个Led）

- 规格需求

## 5.1主机需求

### 5.1.1 主机电子需求

|  | 功能模块 | 规格定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护模块 | - 短路保护；过压保护；反充保护；反接保护； - 过温保护,自动侦测汽车电池连接状态； |
| 2 | 电池检测模块 | - 电池检测;启动检测;充电检测 |
| 3 | 蓝牙连接 | - 低功耗蓝牙 - 连接距离：空旷环境下20m |
| 3 | 供电方式 | - 保护模块由启动电源供电，电压范围（6-20V） - 检测模块由汽车电池供电，电压范围（6-20V） |
| 4 | 状态转换 | - 轻触按键一个，用于切换检测和启动状态； - 补光灯开关； |
| 5 | 状态指示 | - 红，绿双色LED用于启动电源状态显示； - 蓝色LED用于蓝牙连接状态显示； - 蜂鸣器用于异常报警； |

### 5.1.2 主机结构需求

|  | 功能模块 | 规格定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接方式 | - 保护盒线夹一体 |
| 2 | 开孔 | - 3个LED视窗，1个LCD视窗 |
| 3 | 其他要求 | - 工作湿度：0%-99% - 防水等级：不防水 - 防火等级：V0 |

- 软件交互说明

|  | 功能描述 | 交互说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动模式 | 如下图 |
| 2 | 电池检测模式 | 如下图 |
| 1 | 电池检测模式 | - 用按键将本产品切换到电池测试模式，LCD显示汽车电池电压，本产品蓝色LED闪烁，进入配对模式； - 打开手机端APP，扫描蓝牙并连接本产品，连接成功后蓝色LED长亮； - 选择APP端各项功能，按提示设置参数并完成各项测试； - APP端显示测试结果和用户建议； - （APP端所有功能同BT MOBILE APP） |
| 2 | 启动模式 | - 用按键将本产品切换到启动模式； - 此时，红、绿LED交替闪烁,为本产品准备使用状态； - 当检测到汽车电池连接正确，绿灯常亮，本产品进入点火模式，继电器每隔2.6秒断开一次，防止启动电流过大，继电器触点粘连，以及汽车电瓶充电损坏； - 当检测到汽车启动完成后，红灯常亮，同时继电器断开，结束点火； |
| 3 | 模式切换 | - 上电自动开机，默认为启动模式，同时红，绿LED交替闪烁(详见软件交互说明2）； - 单击按键切换到电池测试模式，此时启动模式关闭，红，绿LED熄灭，蓝色LED闪烁，本产品进入蓝牙配对模式，可连接手机进行正常测试(详见软件交互说明1）； - 再次单击按键，切换回启动模式，电池测试模式关闭，同时蓝色LED熄灭，红，绿LED交替闪烁； - 重复双击按键，为模式循环切换； |
| 4 | LED状态指示 | - 红，绿交替闪烁为启动电源正常，准备使用状态； - 绿灯长亮为连接正确，启动点火状态； - 红灯长亮为反接或短路或启动完成停止输出状态 - 蓝灯闪烁为蓝牙配对模式，长亮为连接状态； |
| 5 | 本地异常警报 | - 任何异常，本产品蜂鸣器间隔500MS连续报警，同时红灯点亮； |

# 7.工作及存储需求

| 状态 | 温度℃ | 湿度R.H. |
| --- | --- | --- |
| 工作 | -10℃～40℃ | < 99% |
| 存储 | -20℃～75℃ | < 99% |

# 8.产品成本需求（TBD）

| SKU | 定价 | 总数量 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |

# 9.包装及配件需求（TBD）

|  | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 1 |
| 2 | 售后服务卡 | 1 |
| 3 | 智能夹 | 1 |
| 4 |  |  |

# 10.销售区域及语言要求（TBD）

|  | 区域 | 语言 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USA | EN |
| 2 | 其他 | 英西德法葡日俄阿 |

# 11.认证需求（TBD）

|  | 规格 | 认证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 美规 | FCC ROHS |
| 2 | EU | CE |
| 3 | JP | PES |